1.Ders. Genel Tanıtım:

1. Araç çubukları : SolidWorks (SW) ilk açıldığında ViewToolbars yoluyla veya yeni bir dosya açıldıktan sonra ToolsCustomize ile istediğimiz araç çubuklarını ekranda çıkartırız.

Araç çubuklarını Windows® da olduğu gibi ekranın istediğimiz kenarına bırakabiliriz.  Araç çubuklarındaki komutların kullanımları ve düzenlenmeleri  hakkında “EKRANDAKİ ARAÇ ÇUBUKLARINI DÜZENLEMEK VE BU ARAÇ ÇUBUKLARINDAKİ KOMUTLARIN ANLAMLARI” başlıklı notlar hazırlanmıştır.

2. Yeni dosya açmak ve dosya farklarının izahı : Yeni dosya açmak için standart araç çubuğundaki NEW veya FileNew komutunu kullanırız.

New menüsünden; Part(Parça), Assembly(Montaj) ve Drawing(Teknik resim) tipinde dosyalardan birini seçeriz. Part sayfasında çizeceğimiz model YEKPARE olmalıdır. Yani birbirine dokunmayan, temas etmeyen formlar oluşturulamaz.

Assembly sayfasında ise birbirinden ayrı, temas etmeyen modeller oluşturulabilinir. Drawing sayfası ise part veya assembly dosyalarında çizdiğimiz modellerin ölçülendirilmesi/kesit alınması için kullanılır.

3. Sketch için düzlem/yüzey seçmek: Modellerimizin formları bir profilden oluşur. Bu profillere SKETCH(çizim) adı veriyoruz. Sketchler bir düzlem veya yüzey üzerine çizilir. Çizdiğimiz model üzerindeki yüzeylere veya daha sonra oluşturacağımız düzlemlere sketch çizebiliriz.

4. Sketch araç çubuğundaki çizim aletlerinin tanıtılması : Sketch araç çubuklarındaki komutların kullanımları ve düzenlenmeleri  hakkında “EKRANDAKİ ARAÇ ÇUBUKLARINI DÜZENLEMEK VE BU ARAÇ ÇUBUKLARINDAKİ KOMUTLARIN ANLAMLARI” başlıklı notlar hazırlanmıştır. Ancak kullanım açısından farklı olan üç komutun izahı aşağıdadır.

Line: Doğru çizimi.

Centerpoint Arc: İstenilen merkezde yay parçası çizimi.

Tangent Arc: İki uç arasında yay çizimi.

3 Point Arc: Üç noktadan geçen yay çizimi.

Parabol : Parbol çizimi için kullanılır.

Circle: Daire.

Ellipse: Elips çizimi.

Spline: Serbest eğri çizimi için kullanılır.

Rectangle: Dörtgen çizimi.

Point: Nokta koymak için kullanılır.

Centerline: Eksen çizgisi.

Convert Entities: Varolan profilin sketch sayfasına taşınmasında kullanılır.

Mirror: Sketch elemanlarının seçilen eksene göre aynalanması.

Fillet: Sketch köşelerine radyüs vermede kullanılır.

Offset Entities: Model kenarlarının içeri/dışarı ofsetlenmesi.

Extend: Sketch elemanının ilk karşılaştığı elemana kadar uzatılması.

Trim: İki eleman arasındaki başka bir elemanın kesilmesi.

Bu araç çubuğundaki “convert entities” ve “offset entities” komutları sketch yaratılırken kullanılır ancak var olan modellerin yüzeyleri veya kenarları baz olarak alınır.

Mirror: Aynalanacak sketch elemanının seçilmesi ve  CTRL tuşuna basarken ayna ekseninin seçilmesinden sonra “mirror” komutununa basılarak, seçilen sketch elemanı aynalanmış olur. Birden fazla sketch elemanı aynalanacaksa, aynı anda CTRL tuşuna basılarak istediğimiz sketch elemanlarını seçeriz.

Mirror komutunun diğer kullanılmasında ise eksen seçilip “mirror” tıklanır(eksen uçlarına doğru ikişer çizgi meydana gelir) daha sonra çizdiğimiz her eleman bu eksene göre aynalanmış olur.

5. Sketch ölçülendirmek/ölçü değiştirmek:

6. Sketch’in ilişkilendirilmesi:

7. Sketch ilişkilerinin görülmesi/bozulması:

7. Sketch çizerken otomatik olarak meydana gelen ilişkilerin veya sonradan  kurduğumuz ilişkilerin görülmesi veya bu ilişkilerden istenmeyenlerin silinmesi için kullanılır.

5. Seçtiğimiz elemanın veya iki eleman arasındaki ölçünün verilmesi için  bu komutu kullanırız.

Verdiğimiz ölçünün değişmesi için eski ölçü üzerine iki defa tıklayarak yeni değeri yazarız.

Ölçtüğümüz elemanın değerini hemen değiştirebilmek için Options/General altındaki Model/Input Dimension Value kutusunun seçili olması lazımdır.

6. Sketch elemanlarının birbirleriyle, diğer sketch elemanlarıyla veya model kenar /köşeleriyle teğet, çarpışık eşmerkez v.b. ilişkilendirilmesinde kullanılır.

8. View araç çubuğunun tanıtılması: “EKRANDAKİ ARAÇ ÇUBUKLARINI DÜZENLEMEK VE BU ARAÇ ÇUBUKLARINDAKİ KOMUTLARIN ANLAMLARI” başlıklı notlarda bu konu anlatılmıştır.

9. View Orientation kutusunun tanıtılması:.Bu yardımcı  görüntü menüsü,

ViewOrientation veya klavyedeki SPACE BAR’a vurmakla ekrana çıkar. Sol üst köşesindeki “topluiğne”ye

tıklayarak bu kutunun devamlı ekranda kalmasını sağlarız.

Bu menüde görüntü isimleri üzerine iki defa tıklarız.

“Normal To” seçeneği için önceden bir düzlem veya yüzey seçilmelidir.

“New View” komutu o andaki ekran görüntüsüne isim vermemize ve bu yeni ismin görüntü seçenekleri

arasında çıkmasına yarar. Böylece devamlı çalıştığımız bir bölgeye zumlamak yerine bu menüden

tıklayarak o bölgeyi ekrana getiririz.

“Update Standart Views” komutu, o anki ekran görüntüsünü seçtiğimiz standart görüntü olarak belirlemeye yarar.

Diğer görüntüler de bu değişikliğe göre yenilenir.

“Reset Standart Views” komutu default sistem ayarlarına dönmeye yarar.

Reset Standart Views

Update Standart Views

New View

2. Ders Üçüncü Boyut Verme:

1.Boss extrude özellikleri (Konik/her iki tarafa farklı uzatma/et kalınlığı vererek uzatma): Uzatılacak profilimizi çizdikten sonra Features araç çubuğundaki Base/Boss Extrude ikonu veya Insert Base/Boss Extrude komutundan profilimizi uztırız. Uzatma seçenekleri aşağıdadır.

# Uzama miktarının tipi

Blind: Sadece mesafe,                                                                                                              Ters istikamet

Through All: Boylu boyunca,                                                             Mesafe

Up to Next: Bir sonrakine kadar.

Up to Vertex: Bir kenar/köşeye kadar(kenar/köşe

mouse ile seçilmeli),

Up to Surface: Bir yüzey/düzleme kadar,

Offset from Surface: Bir yüzey/düzleme

verilen mesafe kala (şayet “Reverse Offset”

seçilirse geçe,

Midplane: Yazılan mesafenin yarısı bir tarafa

yarısı diğer tarafa eşit olarak.

“Up to Vertex”, “Up to surface” ve

“Offset from Surface” tipi uzamalarda seçilen

kenar/köşe/yüzey/düzlem burada çıkar.

İki tarafa farklı uzama tipi seçeceğimiz

zaman kullanırız.

Sadece “Offset from Surface” tipinde çıkar. Seçilen yüzeyi verdiğimiz mesafe kadar geçen  uzama tipi için kullanılır.

Uzama yönünde koniklik/açı verilecekse seçilir.

Seçili ise dışa, değilse içe konik verir.

İçi dolu uzama için “Solid Feature”, et kalınlığı ile uzama için “Thin Feature” seçilir.  “Thin Feature” seçildiğinde bir yan menü daha çıkar; burada ise et kalınlığının sketchin içine mi dışına mı verileceği, ne kadar olacağı seçilir.

İki tarafa farklı uzama verilecekse, buradan yönlere geçiş yaparız.”Both Directions” kutusu seçili olmalıdır.

2. Sketch’in uzatılarak modeli kesmesi “Cut extrude” ve özellikleri (Konik, her iki tarafa farklı kesme, “flip side to cut”): Cut extrude ile base/boss extrude arasındaki tek fark “flip side to cut”, yani “sketch profilini tut dışını at” komutudur.

3. “Convert entities” ve “Offset entities” komutlarının kullanımı: Model/parçamız üzerinde yeni bir sketch yaratırken, o modelin kenarlarını/formunu sketchimize sadece çizgi/radyüs v.b. veya olduğu gibi taşımak için “convert entities” ; genişletip/daraltarak “offset”leyerek taşımak için de “offset entities” komutlarını kullanırız. Taşımak istediğimiz formlar birden fazla ise CTRL tuşuyla seçeriz. Formları seçtikten sonra bu ikonlara tıklarız.

4. “Feature Manager Design Tree” sütununun tanıtılması (“Edit sketch”, “Edit definition”, “Edit sketch plane”,

“Parent/Child”, “Properties”):

Feature Manager Design Tree yani dizayn ağacı modelimizin oluşturulmasındaki tüm aşamaları bize gösterir ve bu aşamaları

düzenlemek/değiştirmek imkanımız vardır. Modelin isminin yanında görünen + işaretini tıklayınca bu modeli oluşturan

sketch/sketchler açılır.

Sketch çizilmeden oluşan formların yanında + işareti yoktur (radyüs, pah gibi).

Form/şekillerin üzerine gelip SağMouse tıklarsak aşağıdaki seçenekler çıkar;

Edit Sketch: Sketch yani çizimi düzenlemek/değiştirmek istediğimizde kullanırız. Çizgiyi radyüs

yapmak gibi değişiklikler, yeni bir eleman eklemek veya ölçüleri değiştirmek gibi.

Edit Definition: Formumuzun seçeneklerini değiştirmek. Yani uzatmanın mesafesi, tipi, radyüsün değeri, pahın mesafesi gibi.

Go to:Yazdığımız ismi dizayn ağacında bulmak için kullanılır.

Hide/Show All Dimensions: Forma ait ölçülerin görünüp/gizlenmesine yarar.

Parent/Child: Ebeveyn/Çocuk ilişkisini gösterir. Yani bu modelin bağlı olduğu, üzerinde oluştuğu temel elemanlar ile bu model üzerinde inşa edilen modelleri gösterir.

Zoom To Selection: Bu forma zumlama yapmak için kullanılır.

Properties: Bu menüde formumuzun adını/rengini/görünürlüğünü değiştirebiliriz. Ne zaman, kimin tarafından yaratıldığı gibi bilgilere ulaşırız.

Sketchin üzerine gelip SağMouse tıklarsak aşağıdaki seçenekler çıkar;

“Edit Sketch”, “Parent/child”, “Go to”, “Zoom To Selection” ve “Properties” yukarıdaki gibidir.

Edit Sketch Plane: Sketchin çizildiği düzlem/yüzeyi değiştirmek için kullanılır. Yeni düzlem/yüzeyi seçip “Apply” tuşuna tıklarız,

Show/Hide: Sketchin görünür veya gizli olmasını seçmemize yarar.

- Sketch’e form verilirken çıkan problemler ve önceden tespit etme (“ToolsSketch ToolsCheck Sketch for Feature”):

Oluşturmak istediğimiz modellerin (Boss extrude, cut sweep, boss loft, cut revolve v.d.) sketchlerindeki olası hataları önceden tespit etmeye yarar. Bu menüden o sketch ile hangi tür form oluşturmak istediğimizi seçer sonra “check” ikonunu tıklarız. Bize problem olup olmadığını yazılı olarak ekranda belirtir.

6.   Sketch’in Modelin şekline göre kapalı kontur haline gelmesi(“ToolsSketch ToolsClose Sketch to Model”): Bir model yüzeyi üzerinde çizdiğimiz sketchin o modelin kenarlarını takip ederek kapalı kontur haline gelmesine yarar.

Yandaki örnekte görüldüğü gibi alttaki modelin kenarlarını kesen iki çizgi  çizilmiştir. Daha sonra bu komut yardımıyla modelin kenarlarını kullanarak sketchin istediğimiz yönde kapalı kontur haline gelmesini sağlarız.

Ok işaretinin yönünü değiştirmek için “reverse direction to close sketch” kutusunu seçeriz.

7. Modelin üzerineki formların mouse yardımıyla taşınıp boyutlandırılması(“Move/Size Feature”):

Oluşturduğumuz formların mouse ile başka bir yüzeye taşınması, döndürülmesi veya uzatılması için kullanılır. Formumuzu seçtikten sonra bu ikona tıklarsak formumuzun üzerinde üç adet ikon çıkar. Bunları mouse’la seçerek istediğimiz gibi döndürür, uzatır veya başka bir yüzeye taşırız.

8. Mouse imleçinin istenilen nesneleri seçmesi(“Selection Filter”): “EKRANDAKİ ARAÇ ÇUBUKLARINI DÜZENLEMEK VE BU ARAÇ ÇUBUKLARINDAKİ KOMUTLARIN ANLAMLARI” başlıklı notlarda bu konu anlatılmıştır.

9.“Feature Manager Design Tree” de formların sırasını değiştirmek, tomarlamak (“Scroll”): Modelin oluşturulması belli bir sıra ile yapılmakta ve bu sıra dizayn ağacında görünmektedir. Dizayn ağacının en altındaki sarı-siyah çizgiye mouse ile yaklaşınca “el” haline gelir. Bu sırada mouse tıklanır ve yukarı çekilirse dizayn aşamalarını tomarlarız yani tek tek görebiliriz. Böylece aşamaların arasına girip yeni bir model veya form ekleyip sarı-siyah çizgiyi aşağıya eski yerine çekersek, yeni eklediğimiz form/model kendisinden sonraki satırlardaki işlemlerden, parametriklik özelliği nedeniyle etkilenir.

-1-                                                                                                              -2-

Tomarlama Çubuğu

-3-                                                                                                           -4-

Örneğin yukarıdaki ilk resimde parçamızı dizayn ettik, ancak üst yüzeye konik (draft) vermeyi unuttuk(Resim 1). Unutulan konikliği yaratmak için tomarlama (Scroll) çubuğunu konikliği yaratacağımız dizayn aşamasına (Ana gövde altına) çekeriz(Resim 2). Böylelikle modelimizdeki “Yan Radyüs”, “Üst Radyüs” ve “Delik” geçici olarak bastırılmış olur. Daha sonra istediğimiz konikliği yaratırız(Resim 3). Tomarlama çizgisini aşağıya çektiğimizde, geçici olarak bastırılan formlar aktif hale geçer ve modelimiz istediğimiz şekilde yaratılmış olur(Resim 4).

Dizayn ağacında sıra değiştirmek:

Yine dizayn ağacındaki bir satıra tıklayıp, mouse ile seçip yukarı/aşağı sürüklersek bir ok işareti çıkar, mouse istediğimiz satırda bırakılırsa modelimizin sırasını değiştirebiliriz.

Örneğin bir dikdörtgenler prizması yaratıp kabuk attık, daha sonra prizmanın bir yüzeyine küçük bir prizma daha ekledik(Üst resim).

Şayet eklenen modelin de aynı etkalınlığında kabuk olmasını istersek, dizayn ağacındaki kabuk satırını ikinci prizmanın altına sürükleriz. Böylelikle dizayn sırası değişmiş ve ikinci prizmaya da kabuk atılmış olur(Alt resim).

Ancak “Parent/Child” özelliklerine dikkat etmeliyiz

3. Ders: Üç Boyutlu Modele Form Verme

1. Katı modele radyüs verme (“Fillet”):

Radyüs ölçüsü

“Fillet Type” Radyüs tipi

Constant(Sabit)

Variable(Değişken)

Face Blend(İki yüzey arası)

Radyüs atılacak   nesnelerin seçildiği/göründüğü yer.

Radyüsün teğet kenarlar boyunca devam etmesini istersek bu kutuyu çentikleriz.

Overflow type: Radyüs yayılmasını kontrol eder. Default: Kendisi seçer; Keep Edge: Radyüs kenarların sınırına kadar gelir, kenarları bozmaz; Keep Surface: Radyüs değeri fazla olsa bile kenarı aşarak yüzeyi deforme eder.Bir örnek aşağıdadır.

Soldaki resimde OVERFLOW tip olarak “Keep Surface” seçilmiştir.Radyüsün kenarları deforme ettiğine dikkat edelim.

Sağdaki resimde ise OVERFLOW tip olarak “Keep Edge” seçilmiştir. Ancak soldaki örnek gibi 6mm radyüs atılamamış, aynı parça olmasına rağmen 4mm radyüs atılabilmiştir. Sağdaki örnekte radyüs kenarı bozmamış, bu defada üst taraftaki birleşme kenarı, alt kenara uygun şekil almıştır.

### CONSTANT (SABİT RADYÜS): Sabit radyüs atmak için kenar/yüzey seçeriz ve radyüs değerini gireriz. Veya araç çubuğundan “Fillet” tıkladıktan sonra da radyüs atacağımız nesneleri seçebiliriz.

### VARIABLE (DEĞİŞKEN RADYÜS):  Araç çubuğundan “Fillet” tıklanır. Değişken radyüs atılacak kenar/kenarlar seçilir. “Vertex List” kutusunda seçtiğimiz kenarlara ait köşeler görünür. Vertex listesindeki satırlara tıkladığımızda, o satırın köşesi grafik ekrandagörünür. Her Vertex için radyüs değerinideğiştirerek                                                                       değişken radyüsümüzü oluştururuz

#### Bitmiş örnek

FACE BLEND (YÜZEYLER ARASI RADYÜS):

Bu komutla iki yüzey grubu arasına radyüs atma olanağı vardır. Yandaki örnekte görüleceği gibi,  dar kenardaki iki yüzey ile üstteki tek yüzey arasına “face blend” radyüs atılacaktır.

“Advanced Face Fillet” menüsünde ise radyüsün başlangıcını bir kenar ile sınırlama imkanı bulunmaktadır.

Alttaki resimden, aynı modelde, radyüsün sınırlanmış olup olmamasının farkını, daha iyi görebiliriz.

.

Alt kenar, sınırlama çizgisi olarak                                         Herhangi bir sınırlama çizgisi seçilmiş durumda “face blend”.                                 seçilmemiş “face blend”.

- Katı modele pah kırma(“Chamfer”): Bir kenara açı/mesafe veya mesafe/mesafe vererek, ya da üç kenarı birleştiği bir köşeye mesafe/mesafe/mesafe vererek pah kırılabilir.

##### Chamfer Type: Pah tipi

Angle-Distance: Açı-Mesafe,

Distance-Distance:Mesafe-Mesafe

Vertex-Chamfer:Köşeye pah

###### Ters yön

Yukarıdaki örnekte seçilen kenara 5mm-10 derecelik bir pah kırılacaktır.Ok yönü mesafenin uygulanacağı

yönü gösterir.

- Sketch’in bir eksen etrafında döndürülerek form verilmesi (“Boss revolve”): Bir sketchin o sketchdeki eksen etrafında döndürülmesiyle form oluşturmadır. Burada dikkat edilecek husus sketchimizin döndürme eksenini geçmemesidir. Bu durumda sketch kendi üzerine çıkacağı için hata verecektir.

DOĞRU                                    		  YANLIŞ

Sketchde birden fazla eksen çizgisi varsa, Boss Revolve komutuna basmadan önce, istenilen eksen çizgisi tıklanmalı yani  seçilmelidir.

Tip: Burada üç seçenek çıkar;

One Direction: Tek istikamet,

Two dirction: İki tarafa farklı açı değerleri verilebilir,

Mid Plane: Verilen açı her iki tarafa eşit olarak paylaştırılır.

Reverse, daha önce öğrendiğimiz gibi dönme yönünü değiştirmek; Revolve As penceresindeki “Solid Feature” solid/katı olarak, “Thin Feature” et kalınlığıyla döndürmeyi seçmek için kullanılır. “Thin Feature” seçilirse “Base Extrude” komutunda olduğu gibi, et kalınlığının verilebilineceği bir yan menü ortaya çıkar.

- Sketch’in bir eksen etrafında döndürülerek modelin kesilmesi(“Cut revolve”): Bu komutun Boss Revolve komutundan hiç bir farkı bulunmamaktadır.

- “Hole”, delik delme komutunun özellikleri: Bu komut parçamızın bir yüzeyi tıklandıktan yani  seçildikten sonra kullanılabilir.

Delik oluştururken ilk çıkan delik tipinin seçildiği ve ölçülerin değiştirilebilindiği sayfadır (Yandaki resim).

Rakamların üzerine iki defa aralıkla tıklarsak o değeri değiştiririz ve yeni değer, delik tipinin göründüğü ekranda da değişir.

Next ile ikinci sayfa çıkar. Bu sayfaya herhangi bir giriş yoktur. Ancak SolidWorks ekranında, delik merkezini istediğimiz noktaya yerleştirecek ölçüleri girebiliriz. Finish’e tıklarsak delik oluşmuş olur ve Dizayn Ağacında görünür.

Dizayn Ağacında delik satırının altındaki iki Sketch ile delik merkezi noktası ile delik ölçülerinin editlenmesi yani değiştirilmesi olanağı vardır.

Delik tipi

6. “Shell”, kabuk verme komutunun kullanılması: Bu komutla parçamızın istediğimiz yüzey veya yüzeylerini yok ederek, diğer yüzeylere kabuk, et kalınlığı verebiliriz. Et kalınlığı farklı yüzeylerde farklı ölçüde olabilir. Bunun için “Multi Thickness Faces” penceresine tıklayarak burayı aktif(kırmızı renk) hale getirir daha sonra farklı ölçü verilecek yüzeyleri tıklar, seçeriz. Peşinden “Multi Thickness Faces” penceresindeki yüzeyi aktif hale getirir(mavi renk) kalınlığını veririz. Bu komutda ayrıcaçizdiğimiz parçanın dış veya iç yüzeyine et kalınlığı verme olanağı da vardır.

Et kalınlığı ölçüsünün

girildiği pencere.

Yokedilecekyüzeylerin

seçildiği pencere.

Farklı et kalınlığı verilecek yüzeylerin seçildiği pencere.

Parçanın dışına et kalınlığı vermek için bu kutu çentiklenir.

- “Plane”, düzlem yaratma komutunun tanıtılması: Originden geçen standart Ön/Üst/Sağ düzlemleri ve parçamızın yüzeyleri dışında çizim düzlemi yaratmak için bu komutdan yararlanırız. Seçenekleri aşağıdadır;

OFFSET: Seçilen düzlem/yüzeye belli mesafede

yeni düzlem yaratır.

AT ANGLE: Seçilen düzlemin seçilen bir

kenar etrafında, verilen açı kadar meylettirilmesi.

3 POINTS: Seçilen üç noktadan geçen yüzey

yaratır.

II PLANE@POINT: Seçilen düzlem/yüzeye paralel ve istediğimiz noktadan geçen yüzey yaratır.

LINE&POINT: Seçilen doğru/kenar ile seçilen noktadan geçen düzlem yaratırız.

CURVE: Seçilen eğri/doğruya seçilen noktada dik düzlem için kullanılır.

ON SURFACE: Seçilen yüzey ile kesişen, istediğimiz yüzey/düzlemi seçeriz.

- Modele feder eklemek (“Rib”): İstediğimiz federin şeklini uygun düzlem/yüzeyde çizeriz. “Rib” feder komutunun ilk aşamasında kalınlığını gireriz. “Single side” tek tarafa, “Reverse” tek tarafın yönünü değiştirmeye, “Mid Plane” kalınlığın eşit olarak her iki tarafa paylaşılması için kullanılır.

İkinci aşamada “Material Direction” federin doldurulacağı yönü, “Flip Side of Material” federin dolduracağı yönü ters çevirmeye, “Next Reference” birden fazla çizginin olduğu federlerde feder doldurma yönünü kontrol etmeye yarar. Bu aşamada federimize draft yani koniklik verebilir veya konikliğin yönünü değiştirebiliriz.

- “Draft”, yüzeye eğim verme şekillerinin tanıtılması: Bu komutun iki tipi vardır. 1-Neutral Plane; 2-Parting Line.

Neutral Plane tipinde sabit kalacak, değişmeyecek bir yüzey ve bu yüzeye göre koniklik verilecek yüzeyler seçilir.

Aşağıdaki ilk örnekte üst yüzey “Neutral Plane” olarak seçilmiş, öndeki iki yüzey ise “Faces to Draft” koniklik

verilecek yüzeyler olarak seçilmiştir. İkinci resimde de 35 derece koniklik açısıyla oluşan parça görülmektedir.

-1-                                                                                                                                              -2-

Reverse Direction kutusu çentiklenirse draft yüzeyleri

içe doğru konik alır.

“Face Propagation”  penceresinde, “All Faces” seçilirse oluşan parça yandadır. “Inner Faces” seçilirse sadece iç yüzeyler, “Outer Faces” seçilirse sadece dış yüzeyler draft alır. “Along Tangent” seçeneği draft verilecek yüzeye teğet diğer tüm yüzeylere konik verdirir

.Draftın diğer tipi “Partig Line” dır. Bu tip draftda, seçilen yüzey üzerindeki belli bir çizgiden başlayarak draft verilir. Bunun için yüzeyi istediğimiz gibi ikiye bölen bir sketch çizilmeli sonra yüzey bu çizgiye göre bölünmelidir. Daha sonra çizilen sketchden aşağıya/yukarıya doğru koniklik verilir.

Bir yüzeyi ikiye bölmek için “Split Line” komutu kullanılır(InsertReference GeometrySplit Line).

Yandaki örnekte önce ön yüzeyde bir sketch çizilmiştir.

Daha sonra “Split Line”  menüsündeki “Sketch to Project” yani projekt edilecek sketch penceresi için çizdiğimiz sketch, “Faces to Split”  yani bölünecek yüzey penceresi için böleceğimiz yüzey tıklanır. “Single side” tek istikamet, “reverse direction” tek istikametin yönünü belirlemek için ekrandaki ok yönüne göre seçilir.

Böylelikle seçilen yüzey, sketch tarafından ikiye bölünmüş olur.

Bundan sonra “Draft” komutu altından draft tipi olarak “Parting Line” seçilir. “Direction of Pull” olarak koniklik verilecek yönü belirleyecek bir kenar seçilir, “Parting Lines” olarak yüzeyi bölen “Split Line” tıklanır ve istenilen koniklik açısı verilir.

Yanda parting line koniklikle oluşturulan bir parça görülmektedir.

“Dome”, kubbe verme komutunun kullanılması: Bu ikon, seçilen yüzeye, kubbe şeklinde istediğimiz yüksekliği vermeye yarar. “Reverse” çentiklenirse konkav, yani içe doğru göçüklük meydana gelir. Dairesel yüzeyler üzerinde “dome” kubbe yaratacağımız zaman, “Elliptical” seçeneği çıkar. Bu kutuyu çentiklersek dairesel kubbe yerine eliptik kubbe yaratırız.

4. Ders: Süpürme ve Birleştirme

- Sketch’in bir yol üzerinde süpürülmesiyle model oluşturmak (“Boss sweep”): Bu komut sketchimizin bir kenar/sketch veya curve üzerinde süpürülmesidir. Burada dikkat edilecek husus; süpürülecek kesitimizin, süpürme yoluyla, “coincident”, “pierce” veya “merge” gibi bizim kuracağımız veya otomatik ilişki sayesinde birbirine temas etmesidir.

Aşağıdaki örnekte “sweep section” olarak dikdörtgen profil; “sweep path” olarak da eğri seçilmiştir. “Orientation/Twist control” yani bir anlamda sweep tipi olarak da “Follow path” seçeneği seçilmiştir. Meydana gelen parça aaşağıda görülmektedir.

Üstteki örnekte, süpürülen profilin başlangıçta düzlemle yaptığı açı yol boyunca farklılaşmakta, süpürme yoluna dik olarak devam etmektedir.

Sweep tipi olarak “Keep normal constant” seçilirse meydana gelen parça yandadır. Bu tip süpürmede, süpürülen profil yol boyunca devamlı başlangıç profiline paralel kalmaktadır.

Süpürme yolu olarak bir kenar seçilirse, “Propagate to Tangent Edges”  seçeneği çıkar. Bu seçenek süpürmenin seçilen kenarın teğet olduğu diğer kenarlar boyunca devam etmesini sağlar.

“Align with End Faces” seçeneği, süpürmenin, sonunda karşılaştığı yüzeye kadar devam etmesini sağlar.

Guide curve

Profil

Path

Sweep komutunun diğer tipi “Follow path and 1st guide curve” olup örnek yandadır.

Burada sketchimiz (profil), yol (path) boyunca başlangıç profiline paralel kalmakta; ancak “path” ile “guide curve “ arasındaki açıdan dolayı profil dönmekte/burulmaktadır. Path ile guide curve arasındaki açı da parça boyunca değişmektedir.

Sweep komutunun diğer tipi olan “Follow 1st and 2nd guide curves” de 1 path- 2 curve veya 1 path 3 curve seçeriz. Bu durumda profilimiz path boyunca ilerlerken guide curveler arasında oluşan açıların değerinde döner/burulur.

Path boyunda profil devamlı paraleldir. Guide curveler arasındaki açılar farklılaştıkça dönme/burulma derecesi değişir.

Sweep komutunun alt penceresi olan “Advanced” menülerindeki komutlar aşağıdadır.

Profilimizin başlangıcının veya bitiminin rastladığı yüzeye teğetliğindeki ayarlar aşağıdadır.

None: Teğetlik yok

Path Tangent: Profil başlangıç/bitimde path’e diktir.

Direction Vector: Profilimizin başı/bitimi seçilen kenar/eksene teğet veya seçilen düzleme dik olur.

All Faces: Profilimizin başlangıcı/sonu bir forma oturuyorsa, o formun yüzeylerine teğet olması için bu kutuyu çentikleriz.

“Guide curve”lerin seçildiği pencere

Profilimizin, izlediği yol boyundaki kesitlerini görmemize yarayan ikon.

Profilimiz teğet elemanlardan oluşmuşsa, sweep boyunca oluşan yüzeyler de teğet olmsını istersek bu kutuyu çentikleriz.

Profilimiz dairesel/eliptik yaylardan oluşmuşsa, süpürme sırasında oluşan yüzeylerin düzgün olması için kesitlerdeki bu yaylar yumuşatılır.

2.Sketch’in bir yol üzerinde süpürülmesiyle modeli kesmek (“Cut sweep”): Bu komutun “Base/Boss sweep” ile bir farkı

bulunmamaktadır.

3.Birden fazla sketch’in bir yol üzerinde birleştirilmesi (“Base Loft”): Bu komut ile birden fazla değişik sketch’in birbirine geçişi sağlanabilir. . Burada da dikkat edilecek husus; birleştirilecek sketchlerimizin, birleştirme yoluyla, “coincident”, “pierce” veya “merge” gibi bizim kuracağımız veya otomatik ilişki sayesinde birbirine temas etmesidir.

Aşağıdaki örnekte üç tane profil hiç bir “guide curve” olmadan birleştirilmiştir.

Bu örnekte ise aynı profiller iki “guide curve” kullanılarak birleştirilmiştir.

Profillerimizin birleştirilmesinde kullanacağımız diğer komutlar “Advanced” menüsünde bulunmaktadır. Bu menüdeki komutlar/kullanımı  “sweep” komutundaki gibidir. Bu menüdeki komutlar, daha önceden yaratılmış model yüzeyi üzerine “loft” birleştirme yaparken yeni loftun bu model yüzeyi ile yapacağı teğetlik seçeneklerini kapsar. Bu menüde ayrıca birleştirme yolu olarak “center line” yani merkezlerden geçen eğri seçme şansı da bulunmaktedır. Aşağıda buna bir örnek bulunmaktadır.

“Number of Sections” cetveli ve “Show Sections” komutu süpürmede kullanıldığı gibi oluşan formun kesitlerini görmeye yarar. “Start Tangency”, başlangıç teğetliği; “End Tangency” bitiş teğetliğini kontrol eden ayarlardır. Üstteki örnekte başlangıç profilimiz her hangibir yüzey üzerinde olmadığından başlangıç teğetliği verme imkanı yoktur. Ancak bitiş profilimiz bir model yüzeyi üzerinde olduğundan teğetlik verme olanağı vardır. Aşağıda tüm teğetliklere bir örnek bulabilirsiniz.

NORMAL TO PROFILE                                                               ALL FACES

Birleştirme ikinci profile dik gelmekte.                              Birleştirme formu tümyüzeylere.							        teğet gelmekte

Herhangi bir teğetlik yok.                                  çizgiye göre Seçilen bir kenar/birleştirmeye

NONE                                                            teğetlik verilir.

DIRECTION VECTOR

- Birden fazla sketch’in bir yol üzerinde birleştirilerek modeli kesmesi (“Cut Loft”): Bu komutun “Base loft” ile bir farkı yoktur.

- Ders: Modelleri veya Başka Çizim/Modeli ekleme, çoğaltma

1.Parça çiziminde, varolan başka bir parça modelini temel kabul etmek (“InsertBase Part”): Yeni bir parçayı çizerken şayet daha önce varolan eski bir modeli kullanacaksak bu komut işe yarar. Yeni bir parça sayfası açar daha sonra “InsertBase Part” komutuyla eski dosyamızı açarız.

2.Sketch çiziminde, varolan başka dosyalardaki (DXF; DWG) iki boyut resmi kullanmak (“InsertSketch from Drawing”):

Herhangi bir model üzerine dışarıdan gelen bir DXF/DWG dosyası aktarıp bu çizimle form/model oluşturmak istediğimiz zaman bu komutu kullanırız. Dosya tipi olarak DXF veya DWG seçerek istediğimiz dosyayı açarız. Bize açılacak dosyayı nereye (Import to) ve hangi ölçüdeki kağıt ve hangi birimle aktaracağımız sorulur. Açılacak dosyayı “Drawing” dosyasına açmasını/import etmesini seçeriz. İstediğimiz ölçüde kağıdı ve birim olarak milimetreyi seçerek OK’e tıklarız.

Böylelikle seçtiğimiz DXF/DWG dosyası, SolidWorks drawing dosyasında açılır. WindowTile Horizontally veya Vertically ile hem bu drawing dosyasını hem de bu çizimi aktaracağımız part dosyasını ekrana yerleştiririz.

Part dosyasında istediğimiz yüzey/düzlemi seçerek sketch sayfası açar, InsertSketch from Drawing komutunu tıklarız. Mouse okunun yanında kafes işareti çıkar, drawing dosyasındaki istediğimiz çizimi mouse ile kutu içine alarak seçeriz. Böylelikle seçtiğimiz çizim part dosyasındaki sketch içine aktarılmış olur.

3.Sketch çiziminde, varolan başka sketch’i kullanmak (“InsertDerived Sketch”): Modelimizi oluştururken çizdiğimiz sketchlerin aynısını tekrar kullanmak istediğimizde bu komutu kullanırız. Kullanacağımız sketch dizayn ağacından seçilir, CTRL tuşuna basılıp, ekrandan; sketchin tekrarlanacağı yüzey/düzlem seçilir. “InsertDerived Sketch” komutunu tıkladığımızda seçtiğimiz dsketch istediğimiz yüzey/düzleme kopyalanmış olur. Tekrarlanmış(Derived) olan bu sketch boyutları normal olarak değiştirilemez. Ana sketch değişirse bu sketch de değişir.

Ancak tekrarlanmış (Derived) sketch üzerine dizayn ağacından sağ mouse ile tıklar, çıkan seçeneklerden “Underive” seçilirse, bu sketchin ana sketch ile ilişkisi koparılmış olur.

4.Oluşturulan formların çoğaltılması (“InsertPattern mirror”) ve seçenekleri (doğrusal, dairesel, düzlem/yüzeye göre veya tüm modeli yüzeye göre): Parça üzerinde yaptığımız bir formun aynısının doğrusal/dairesel/düzlem-yüzeye göre tekrarlanması istendiğinde bu komutlar kullanılır.

Linear:Doğrusal: Bu işlemde istenilen doğrultu bir kenar/doğru/ölçü seçilerek seçilir. Çıkan ok yönü istenirse “Reverse direction” ile değiştirilir. Adım sayısı ve aralığı seçilir daha sonra da tekrarlanacak formlar seçilir.

Adım aralığı         Adım sayısı        Tekrarlanacak formlar

Bu menüdeki diğer seçeneklerden “Edge/Dim selected”, tekrarlanacak kenar/doğru ölçü seçildiğinde çentikli hale gelir.

Tekrarlanacak formun iki doğrultuda aynı anda tekrarlanmasını istersek, “First Direction” satırından sonraki “Second Direction” seçilir ve yeni istikamet, yeni adım aralığı ve yeni adım sayısı verilir.

“Vary Sketch” tekrarlanacak formun bir kenardan hep aynı mesafede kalmasını sağlar. Bunun için tekrarlanacak formun sketchi tamamıyla tanımlanmış (Fully Defined) olmalıdır. Ayrıca tekrarlanma istikameti sketchdeki ölçülerden verilmelidir.

Yandaki örnekte tekrarlanacak “Cut Extrude” sketchi  tamamıyla tanımlanmıştır. Sketchin üst eğimli kenarı ile ana modelin eğimli kenarı arasında paralel ilişkisi kurulmuştur.

Ayrıca tekrarlanacak istikamet olarak sketchin yan kenardan olan mesafesi seçilmiştir.

Circular:Dairesel: Bu komut ile bir form dairesel olarak tekrarlanır. Tekrarlama açısı ve sayısı ile beraber seçilmesi gereken tek değer dairesel dönme ekseninin seçilmesidir. Modelimiz diresel bir formda ise “ViewTemporary Axes” komutuyla, dairesellikten dolayı meydana gelen eksenlerin ekranda görünmesini sağlarız. Şayet tekrarlayacağımız form daresel olmayan bir model üzerinde ise formun sketchinde eksen çizgileri çizmeliyiz. Aşağıdaki örnekte 55derecenin verildiği iki eksen çizgisinin merkezi, tekrarlanmanın dönme ekseni olarak seçilecektir. Diğer örnekte meydana gelen form görülmektedir. Bu örnekteki tekrarlama 8 defa 45 derece ara ile yapılmıştır. Dönme ekseni olarak da 55derece seçilmiştir.

Mirror Feature:Eksene göre Aynalama: Bu komutda seçilen formlar seçilen düzlem/yüzeye göre aynalanarak tekrarlanacaktır. Burada seçilen değerler formlar ve düzlem/yüzeydir.

Geometry Pattern: Bu seçenek Linear/Circular Patter ve Mirror Feature tekrarlamalarında kullanılabilinir.Amaç sadece meydana gelen geometrinin tekrarlanmasıdır. Aşağıdaki örneklerde Plane 4’e kadar “Up to Surface” seçenekli uzatma yapılmış ve üst yüzeye radyüs atılmıştır. Soldaki örnekte “Geometry Pattern” seçilmeden dairesel tekrarlama yapılmıştır. Sağda ise aynı örnek, “Geometry Pattern” seçilerek, formun sadece geometrisi tekrarlanmıştır.

InsertPattern Mirror komutlarının altındaki diğer seçenek olan “Mirror All”, normalde aktif değildir. Modelimizin istediğimiz bir yüzey/düzlemini seçerek bu komut aktif hale gelir. Modelimizin komple tamamının seçilen yüzey/düzleme göre aynalanarak tekrarlanmasını sağlar.

5.Oluşturulan formun ayna şeklinin başka bir model haline getirilmesi (“InsertMirror Part”): Bu komut, modelimizdeki bir düzlem/yüzey seçilerek modelimizin bu düzlem/yüzeye göre aynasının, başka bir dosya haline gelmesine yarar.